Especificación de pruebas perceptuales de políticas hápticas

Compañero háptico - Arduino Nano + app Python

Versión 0.1 - 5 de julio de 2026

# 1. Objetivo

Probar de manera controlada si los patrones vibrotáctiles asociados a cada política se perciben como se espera, forzando explícitamente la política desde la app Python y manteniendo el firmware Arduino sin cambios. La prueba separa la evaluación perceptual del patrón de la detección automática basada en BPM.

Alcance: probar las cuatro políticas disponibles —reassure, awareness, breath y calm_down— en dos condiciones: versión baseline del catálogo JSON y una versión modificada mediante parámetros de intensidad y duración.

# 2. Preparación del entorno

Firmware stressDetectorAmpedHapticMVP.ino cargado en Arduino Nano.

App pc_haptic_app_manual_policy.py ubicada en la misma carpeta de trabajo desde la que se ejecutará Python.

Carpeta patterns con los JSON de catálogo: reassure, awareness, breath y calm_down.

Brazalete o montaje de prueba con los 6 motores conectados y alimentados.

Puerto serial identificado, por ejemplo COM5 en Windows.

Escenario tranquilo: persona sentada, antebrazo apoyado, sin conversación durante cada estímulo.

Nota: reemplazar COM5 por el puerto real detectado en la máquina de prueba.

# 3. Prechequeo técnico antes de la prueba

Ejecutar primero un dry-run para verificar que la app carga el catálogo y traduce los patrones a comandos seriales compactos:

python pc_haptic_app_manual_policy.py --catalog patterns --dry-run

Luego ejecutar una política simple para verificar comunicación PC-Arduino y respuesta de la grilla:

python pc_haptic_app_manual_policy.py --port COM5 --catalog patterns --manual-policy reassure

Criterio de avance: la consola debe mostrar carga de catálogo, envío de PATTERN/STEP/END y ACK o EVT desde Arduino; la grilla debe vibrar sin motores trabados, sin calentamiento y sin quedarse encendida luego de Ctrl+C.

# 4. Matriz de condiciones

Baseline significa usar el JSON sin overrides. Modificada significa usar el mismo patrón de catálogo, pero alterando intensidad y/o duración desde la app. La app recorta automáticamente los valores a los rangos permitidos por cada JSON.

| ID | Política | Condición | Parámetros | Expectativa perceptual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-B | reassure | Baseline | Patrón base del catálogo. | Compañía calma, baja intrusión, sensación de “estoy acá” sin alerta. |
| R-M | reassure | Modificada | intensity_scale=0.75, duration_scale=1.15 | Más suave y algo más prolongada; debería sentirse menos urgente y más acompañante. |
| A-B | awareness | Baseline | Patrón base del catálogo. | Llamar la atención de forma clara, pero no alarmante ni punitiva. |
| A-M | awareness | Modificada | intensity_scale=1.20, duration_scale=0.90 | Más nítida y breve; debería mejorar saliencia sin volverse invasiva. |
| B-B | breath | Baseline | Patrón base del catálogo. | Ritmo legible que invite a acompasar respiración o bajar velocidad corporal. |
| B-M | breath | Modificada | intensity_scale=0.85, duration_scale=1.30 | Más lenta y suave; debería favorecer seguimiento respiratorio sin demandar atención excesiva. |
| C-B | calm_down | Baseline | Patrón base del catálogo. | Intervención más marcada, orientada a contención y reducción de activación. |
| C-M | calm_down | Modificada | intensity_scale=1.10, duration_scale=1.20 | Más envolvente y sostenida; debería sentirse contenedora, no intimidante ni dolorosa. |

# 5. Comandos de ejecución

Ejecutar cada caso desde una terminal. Cerrar cada ejecución con Ctrl+C cuando haya finalizado la reproducción y registrar la observación antes de pasar al caso siguiente.

R-B: python pc_haptic_app_manual_policy.py --port COM5 --catalog patterns --manual-policy reassure

R-M: python pc_haptic_app_manual_policy.py --port COM5 --catalog patterns --manual-policy reassure --intensity-scale reassure=0.75 --duration-scale reassure=1.15

A-B: python pc_haptic_app_manual_policy.py --port COM5 --catalog patterns --manual-policy awareness

A-M: python pc_haptic_app_manual_policy.py --port COM5 --catalog patterns --manual-policy awareness --intensity-scale awareness=1.20 --duration-scale awareness=0.90

B-B: python pc_haptic_app_manual_policy.py --port COM5 --catalog patterns --manual-policy breath

B-M: python pc_haptic_app_manual_policy.py --port COM5 --catalog patterns --manual-policy breath --intensity-scale breath=0.85 --duration-scale breath=1.30

C-B: python pc_haptic_app_manual_policy.py --port COM5 --catalog patterns --manual-policy calm_down

C-M: python pc_haptic_app_manual_policy.py --port COM5 --catalog patterns --manual-policy calm_down --intensity-scale calm_down=1.10 --duration-scale calm_down=1.20

# 6. Repetición durante evaluación perceptual

Si la persona necesita percibir más de una vez la misma condición, usar el modo de repetición con una pausa suficiente para evitar habituación. Sugerencia inicial: 20 segundos entre envíos.

python pc_haptic_app_manual_policy.py --port COM5 --catalog patterns --manual-policy breath --manual-repeat --resend-after 20

Regla práctica: no repetir más de tres veces seguidas el mismo caso. Si la percepción se vuelve confusa, descansar 60 segundos y pasar a otra política.

# 7. Procedimiento recomendado

Colocar el brazalete siempre en la misma posición y orientación. Registrar si está en muñeca, antebrazo interno o antebrazo externo.

Explicar que se evaluará la cualidad percibida del patrón, no la respuesta fisiológica ni el desempeño personal.

Ejecutar una condición de familiarización con reassure baseline y descartarla del registro formal.

Ejecutar los 8 casos de la matriz. Para una prueba rápida puede usarse el orden R-B, R-M, A-B, A-M, B-B, B-M, C-B, C-M.

Para una prueba más limpia, alternar el orden entre participantes: un participante empieza por baseline y otro por modificada; uno empieza por reassure y otro por calm_down.

Después de cada caso, completar la ficha breve de observación antes de ejecutar el siguiente.

Detener la prueba si aparece dolor, irritación, incomodidad persistente, sobresalto excesivo o fatiga perceptual.

# 8. Ficha de registro por caso

Usar una fila por condición. Escalas sugeridas: 1 = nada / muy bajo; 5 = mucho / muy alto.

| ID | Percibido | Localizable | Agradable | Intrusivo | Legible | Coincide con intención | Notas cualitativas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-B |  |  |  |  |  |  |  |
| R-M |  |  |  |  |  |  |  |
| A-B |  |  |  |  |  |  |  |
| A-M |  |  |  |  |  |  |  |
| B-B |  |  |  |  |  |  |  |
| B-M |  |  |  |  |  |  |  |
| C-B |  |  |  |  |  |  |  |
| C-M |  |  |  |  |  |  |  |

# 9. Preguntas cualitativas breves

¿Qué palabra o metáfora usarías para describir esta vibración?

¿Se sintió como cuidado, aviso, compañía, intrusión, contención u otra cosa?

¿El patrón pareció tener dirección, ritmo, forma o sólo intensidad?

¿Qué cambiarías: intensidad, duración, pausa, cantidad de motores o secuencia?

¿Lo aceptarías en una situación real de exposición, clase o presentación? ¿En qué momento sí y en qué momento no?

# 10. Criterios de aceptación por política

| Política | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| reassure | Se acepta si se percibe suave, reconocible y no urgente. Debe poder ignorarse sin molestia, pero sentirse disponible si la persona le presta atención. |
| awareness | Se acepta si llama la atención de manera clara sin parecer alarma, error técnico o reto. Debe tener buena saliencia con intrusión moderada o baja. |
| breath | Se acepta si el ritmo invita a acompasar o bajar la velocidad corporal. Debe ser comprensible como temporalidad, no sólo como vibración repetida. |
| calm_down | Se acepta si se percibe como intervención más fuerte pero segura y contenedora. Debe evitar dolor, sobresalto, amenaza o sensación de pérdida de control. |

# 11. Exploraciones opcionales

Después de completar la matriz mínima, se pueden probar variantes adicionales, siempre de a una por vez para no mezclar causas perceptuales.

Variar sólo intensidad: Ej.: --intensity-scale awareness=0.90 o awareness=1.30.

Variar sólo duración: Ej.: --duration-scale breath=1.10 o breath=1.50.

Repetir patrón: Ej.: --repeat-count calm_down=2. Usar sólo si el JSON de esa política permite override de repeat_count; si no, la app avisará y usará el valor base.

Comparar montaje: Repetir una misma política con distinta tensión del brazalete o con una base textil para observar transmisión mecánica entre motores.

# 12. Decisiones a tomar luego de la prueba

Qué políticas quedan aceptadas en baseline sin cambios.

Qué políticas requieren ajuste de intensidad, duración o pausa.

Qué patrones son técnicamente correctos pero semánticamente ambiguos.

Qué casos podrían necesitar rediseño del patrón JSON, no sólo ajuste paramétrico.

Si la base física transmite vibración entre motores y afecta la lectura espacial del patrón.

Resultado esperado del ciclo: una tabla de evidencias breve que permita decidir qué patrón baseline conservar, qué versión modificada adoptar y qué política necesita rediseño antes de usarla en la demo del compañero háptico.